ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ АППАРАТ

«Двойная Водная Стрелялка»

ПАСПОРТ

руководство по эксплуатации

© ИП Шаршуков И.М. 2025г. RiaPark.ru

# Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

СОДЕРЖАНИЕ

- Назначение изделия ………………………………………………………………..………  3

- Характеристики .......................................……….……………………………………     …  3

- Описание изделия ……………………………………………………………………...…..  3

- Обслуживание изделия ……………………………………………………………………  4

- Комплектность………………………………………………………………….……….….  4

- Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя  ………………………………….…  4

- Руководство по эксплуатации  ……………………………………………………………  5

- Возможные неисправности и методы их устранения  ………………….………………  7

- Свидетельство о приёмке  …………………………………….…………….……………  8

- Назначение изделия

Развлекательный автомат электромеханического действия «Двойная Водная Стрелялка», (далее — автоматы) – однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия – «Двойная Водная Стрелялка».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

- Характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Электропитание | однофазный переменный ток частотой 500,5 Гц, напряжением 220 В |
| Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч, | 230 |
| Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч, | 400 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более: | 920×1100×1600 |
| Масса без упаковки, кг | 100 |
| Количество одновременно играющих, чел. | 2 |
| Время игры по умолчанию, минимум, сек | 30-90 сек. |
| Пропускная Способность, макс, цикл/час | 25 |
| Экран, дюйм | 32 |

- Описание изделия

Игровой автомат «Двойная Водная Стрелялка»— аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона.

Прозвучит приветствие, нажимая обе кнопки на рукоятках стреляйте потоками воды по экрану что бы выбрать игру. Когда кружок «загрузки» заполнится начнётся игра.

- Обслуживание изделия

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

•	Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).

•	Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетоноприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетоноприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

- Комплектность

•	Развлекательный аппарат «Двойная Водная Стрелялка» ……….…………… 1 шт.

•	Сетевой кабель …………………………………………………………………...1 шт.

•	Сопроводительные документы, ключи ….………………………….…………..1 шт.

- Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации. . Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +5 до + 38 оС и  влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

- Руководство по эксплуатации

- Подготовка автомата к использованию

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.

Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.

Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.

Игровые настройки:

Войдите в меню настроек нажав среднюю кнопку на плате. Настроечная плата находиться на передней дверце игрового аппарата.

Вниз

Вверх

Вход

Пароль для входа в меню 181777 или 888888

Настройки параметров:

Таблица параметров

| Пункт меню | Диапазон | Пояснение | Заводские настройки |
| --- | --- | --- | --- |
| CoinsVaiue Жетонов за игру | 1～5000 | Количество жетонов для запуска | 1 |
| NeedCoin Игр за жетон | 0（free）～100 | Количество Игр за 1 жетон | 1 |
| Bonus marks Делитель Баллов | 1～9999 | Шаг 50 | 500 |
| Gift number Количество Подарков | 0（no gift）～1000 | Количество Призов | 0 |
| Gift overlay Количество Подарков всегда одно или зависит от Баллов | Once, Again | Два значения : Onsе- всегда одинаковое количество Призов Again – в зависимости от Баллов | Again |
| Music volume Громкость | 1-10 | Громкость музыки и игры | 5 |
| Game level Уровень игры | 1-5 | Уровень игры 1 это Высокая «живучесть» Игрока 5 это Низкая «живучесть» | 5 |
| Demo music Демо музыка | OPEN/ MUTE | Музыка в режиме ожидания | Open |
| GameMode | Hp/Time | Вариант игры по времени Time или по «Жизни» Hp | Time |
| Game Time | 1-30 минут | При установке варианта игры по времени задаётся определённое время, в минутах | 1 |

Пояснение:

Игра длится пока есть «Жизнь» у персонажа.

Если Игрок наберёт нужное количество Баллов и останется «Жизнь», то сможет пройти ещё один уровень.

Если опять наберёт нужное количество Баллов сможет выбрать ещё одну игру

Через примерно 7 минут игра закончится

- Жетоноприемник

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

8.    Возможные неисправности и методы их устранения

Автомат подключен к сети, но нет питания:

- проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата

- проверьте стабильность напряжения.

Игра запущена, но струи воды не вылетают:

- проверьте Нажали ли кнопку Старт

- проверьте есть ли вода в контейнере сбора воды, устраните засор если обнаружился

- поменяйте стартовое колесо

Аппарат работает, но нет звука:

- проверьте уровень громкости, прибавьте громкость +

- проверьте соединение с платой

-  возможно нужна замена

При опускании жетона в жетоноприёмник он выкатывается обратно:

- проверьте корректность установки образца жетона

- проверьте жетоноприёмник на наличие засора, посторонних предметов

Не останавливается выдача Призов:

- проверьте не засвечен или повреждён датчик

Не выдаются Призы:

- проверьте путь выкатывания Приза на целостность и наличие засора

- проверьте достаточно ли Призов в хоппере

ВНИМАНИЕ

Во время настроек питание должно быть включено

Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно     выключено!

| # 9. Свидетельство о приёмке # Игровой автомат; # «Двойная Водная Стрелялка»; # №. # наименование изделия; # обозначение; # серийный номер. # изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.. # Начальник ОТК. # МП. # личная подпись; # расшифровка подписи. # число, месяц, год. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |